- 第1章  招 标 公 告

合同名称：青海德令哈一期10MWp并网光伏电站110KV升压站设备采购

合同编号：ZX-JS-DLH-第14号（2012）总14号

招   标   人：青海黄河中型水电开发有限责任公司

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受青海黄河中型水电开发有限责任公司的委托，就青海德令哈一期10MWp并网光伏电站110KV升压站设备采购进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

1.1、工程概况

青海德令哈50MWp并网光伏电站一期10MWp并网光伏电站，场址位于德令哈市西10km，地处柴达木盆地东北边缘。场址区分布着广阔的沙地及戈壁，地势开阔、地形平缓，海拔约3000～3200m左右，场区太阳能资源丰富，交通便利、可利用土地面积大、电网覆盖条件好。场区附近南侧紧邻315国道，交通运输十分便利。场址区距德令哈市约10km。

1.2、招标范围

1.2.1本次主要招标内容包括下列项目（但不限于）：

（1）青海德令哈并网光伏电站110kV出线设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SF6瓷柱式断路器 | Ir=1250A Ip=80kA Ik=31.5kA/3s | 组 | 1 |  |
| 2 | 双柱水平开启式隔离开关 | Ir=1250A Ip=80kA Ik=31.5kA/3s，双侧带接地开关 | 组 | 1 |  |
| 3 | 电流互感器 | 2х400/5A 0.2S/0.5/0.5/5P30/5P30/5P30/5P30 | 台 | 3 |  |
| 4 | 电容式电压互感器 | （110/3)/（0.1/3)/（0.1/3)/（0.1）kV | 台 | 3 |  |
| 5 | 无间隙氧化锌避雷器 | Y10W-102/266 | 台 | 3 | 含放电计数器 |
| 6 | 支柱绝缘子 | ZSW-126 | 支 | 3 |  |
| 7 | 端子箱 | 断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器配套用 |  |  | 投标方根据产品特点确定型式、数量 |

（2）专用工具

          - 卖方应提供满足设备安装、运行、维护、试验所必须的专用工具和设备。

          - 卖方应提供详细的专用安装工具清单供买方确认，清单包括名称、数量、用途及单价。

          - 专用工具的费用包含在合同总价中。

（3）备品备件

          - 除随设备提供的附件和备品备件外，卖方还应对所提供设备提交一份推荐的备品备件与消耗品清单。包括备品备件的结构图和建议的使用寿命，并单独报价，具体订货数量将在签订合同时或合同执行过程中按供货数量调整的有关规定执行。

          - 备品备件应能和原件互换。其材料和工艺质量、技术性能应与整台产品的相应部件完全相同。

（4）任何元件和装置如果在本招标文件中没有提到但对招标设备的安全可靠运行是必需的，也应包括在内，其费用已包含在投标总价中。

1.2.2 交货地点

青海德令哈一期10MWp并网光伏电站工程场址指定地点，车上交货。

1.3、资金来源

本工程由青海黄河中型水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设，建设资金已落实。

1.4、投标人资格

1.4.1法人地位

投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的110kV及以上断路器、隔离开关生产企业，其注册资金3000万元及以上。

1.4.2商业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。提供近三年内履行的合同中行业行政主管部门表彰、奖励或处罚、通报批评的有关材料；提供业主满意度评价的证明材料；提供因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；说明是否有处于被责令停业，投标资格被取消的情况。

1.4.3财务状况及资信

近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，没有财产被接管冻结，或亏损处于破产状况；应具有银行出具的资信证明。

1.4.4相关资质及质量管理体系

投标人应具有招标设备的国家和行业强制认证的证件；投标人的设计、试验、制造、检测和检验等所有阶段工序工艺及质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证并提交认证证书复印件。投标人应提供实施本标设备的设计、试验、制造、检测和检验能有效根据ISO9000族系列标准采取质量保证和质量控制措施的文件，确保本投标设备的设计、检验和制造满足招标文件的质量要求。

1.5、业绩

在国内110kV及以上升压站、变电站提供过类似断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器，且该设备具有2年及以上至少2个工程的成功运行经验（须附合同复印件）。

1.6、资格后审

招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格的投标人，将作为废标处理，其后果由投标人自行承担。

1.7、招标文件的获取

1.7.1 公告发布日期：2012年7月11日

1.7.2 报名截止日期：2012年7月17日     17:30截止

1.7.3 发售招标文件时间

2012年7月11日～ 2012年7月17日    8:30～11:30，14:30～17:30

1.7.4 发售招标文件地点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。

1.7.5 每套招标文件售价为：人民币1000元整，购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。

1.8、投标文件的递交

投标文件必须于2012年7月31日北京时间9:30时投标截止时间前递交招标人，送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

1.9、其它

1.9.1 投标人应填写报名申请表。

1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明（介绍信或授权书）、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。

1.10、招标代理机构联系方式：

1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式

地    点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室

联 系 人：解清涛

电    话：0971-6322921

传    真：0971-6322921

电子邮箱：zbb6322920@163.com

邮    编：810008

1.10.2 购买招标文件费用支付

单    位：青海黄河能源工程咨询有限公司

开户银行：青海银行股份有限公司黄河电力支行

帐    号：400054164105017

联系电话：0971-6322918

联 系 人：张婷