中水顾问西北院敦煌30MWp

并网光伏电站第三批设备采购

招 标 公 告

- 招标条件

招标项目中水顾问西北院敦煌30MWp并网光伏电站项目已由敦煌市发展和改革委员会以敦发改函字[2012]36号批复建设；项目业主为中国水电顾问集团西北勘测设计研究院，项目资金自筹，招标人为中国水电顾问集团西北勘测设计研究院。目前项目已具备招标条件，现对该项目的首批设备进行公开招标：

- 综合自动化系统（合同编号：DHGF(Ⅰ)-SB-CG-1209）；

- 电缆及电缆附件（合同编号：DHGF(Ⅰ)-SB-CG-1210）。

- 项目概况与招标范围

- 项目概况

中水顾问西北院敦煌30MWp并网光伏电站工程目拟建在酒泉市的敦煌光电产业示范园区内。本工程建设规模为30MWp，全部采用245Wp多晶硅电池组件，电站共设30个1MWp的子方阵。每500kWp太阳电池阵列经汇流设备与一台500kW逆变器构成1个光伏阵列逆变器组，每2个光伏阵列逆变器组与1台1000kVA、35kV双分裂绕组升压箱式变组成一个1MWp光伏发电单元， 每5台35kV升压箱式变在高压侧并联为1回电源进线，共计6回电源进线；电站35kV侧采用单母线接线，以1回35kV电缆接至园区2＃110kV汇集站。

- 招标范围

本次招标将由中标人承包提供本招标公告中所规定的设备，详见以下招标范围信息表，包括设备项目的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、现场交接；提供安装和调试指导、现场技术培训；指导现场试验和验收；负责产品资料文件编制和提交等。

    - 综合自动化系统

综合自动化系统招标范围

| 序号 | 名 称 | 型号、规格、性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站控层设备(不限于以下设备) |  |  |  |  |
| 1 | 主机及操作员工作站 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 工程师站 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 远动通信设备 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 全站网络通信设备 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 网络激光打印机 | A3 | 台 | 2 |  |
| 6 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 控制台及工作台 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 屏体 |  | 面 | 3 |  |
| 9 | GPS时钟 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | AGC、AVC系统 |  | 套 | 1 |  |
| 二 | 间隔层设备(不限于以下设备) |  |  |  |  |
| 1 | 公用测控屏 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 光纤差动保护测控屏 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 母线差动保护屏 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 高/低压开关柜室 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 逆变器室 |  | 面 | 30 |  |
| 三 | 故障录波屏 |  | 套 | 1 |  |
| 四 | 数据网接入设备 |  | 套 | 1 |  |
| 五 | 电能计费系统 |  | 套 | 1 |  |
| 六 | 光功率预测系统 |  | 套 | 1 |  |
| 七 | 通信电缆 |  | 套 | 1 |  |
| 八 | 其他 |  | 套 | 1 |  |

    - 电缆及电缆附件

电缆及电缆附件招标范围

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一次电缆 |  |  |  |  |
| 1.1 | 直流电缆 | ZR-YJVR22-0.6/1kV-2×4mm2 | km | 180 |  |
| 1.2 | 直流电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-2×35mm2 | km | 8.4 |  |
| 1.3 | 直流电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-2×50mm2 | km | 18.6 |  |
| 1.4 | 直流电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-2×70mm2 | km | 19.5 |  |
| 1.5 | 直流电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-1×95 mm2 | km | 3 |  |
| 1.6 | 交流电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×240mm2 | km | 3.6 |  |
| 1.7 | 交流电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95mm2 | km | 0.1 |  |
| 1.8 | 交流电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4×35mm2 | km | 5.2 |  |
| 1.9 | 交流电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4×25mm2 | km | 0.3 |  |
| 1.10 | 10kV交流电缆 | ZR-YJV22-8.7/10kV-3×50mm2 | km | 1.4 |  |
| 1.11 | 35kV交流电缆 | ZR-YJV22-26/35kV-3×70mm2 | km | 8 |  |
| 1.12 | 35kV交流电缆 | ZR-YJV22-26/35kV-3×300mm2 | km | 2.5 |  |
| 二 | 接地线 |  |  |  |  |
| 2.1 | 汇流箱接地线 | BVR-1000V-1x16mm2 | m | 720 |  |
| 2.2 | 电池组件接地线 | BVR-1000V-1x4mm2 | km | 26 |  |
| 三 | 二次电缆 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-450/750V-4x2.5 mm2 | km | 3 |  |
| 3.2 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-450/750V -4x1.5 mm2 | km | 1 |  |
| 3.3 | 控制电缆 | ZR-KVVP2--450/750V-8x1.5 mm2 | km | 2 |  |
| 3.4 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-450/750V-4x4.0 mm2 | km | 1 |  |
| 3.5 | 控制电缆 | ZR-KVVP2-450/750V-2x4.0 mm2 | km | 4 |  |
| 3.6 | 双绞屏蔽铠装控制电缆 | ZR-DJYP2VP2 2x2x1.0 mm2 | km | 24 |  |
| 四 | 电力电缆附件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 冷缩电缆终端（户内） | YJV22-26/35-3×70 | 套 | 64 |  |
| 4.2 | 冷缩电缆终端（户外） | YJV22-26/35-3×70 | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 冷缩电缆中间接头（户内） | YJV22-26/35-3×70 | 套 | 5 |  |
| 4.4 | 冷缩电缆终端（户内） | YJV22-26/35-3×300 | 套 | 2 |  |
| 4.5 | 冷缩电缆中间接头（户内） | YJV22-26/35-3×300 | 套 | 5 |  |
| 4.6 | 冷缩电缆中间接头（户内） | YJV22-8.7/15-3×50 | 套 | 10 |  |

- 投标人资格要求

投标人必须为中华人民共和国境内企业法人，必须通过ISO9000系列质量体系认证，并满足下列资质要求：

  - 投标人资格：

各设备的投标人必须是一个依法组建、注册、具有独立法人资格，且具有合同设备的设计、制造（生产）许可证的生产企业。

  - 具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；

  - 投标人资质：

综合自动化系统设备投标人：为20MWp以上的光伏电站工程制造提供过综合自动化系统设备；

电缆及电缆附件设备投标人：制造过额定电压35kV以上电力电缆及电缆附件，且有三年及以上的运行业绩；

  - 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

  - 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉；

  - 经营状况良好，连续两年以上盈利；

  - 近三年内无设备质量事故及客户投诉。

- 招标文件的获取

  - 招标文件的购买

凡满足本公告规定的投标人资格要求，且有诚意参与的投标人，请于2012年8月17日9∶00至16∶45，在西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼8楼804室持以下资料购买招标文件。

  - 营业执照副本原件及复印件；

  - 法人授权委托书；

  - 被授权人身份证原件及复印件；

  - 购买招标文件的相关信息（打印）：包括单位名称、购买标段名称、联系人、联系方式（手机、办公电话、传真）、电子邮箱等信息。

  - 招标文件售价

纸质招标文件及电子文本每套售价为：

综合自动化系统设备：  人民币（大写）：壹仟元整（￥1000.00元）　售后不退。

电缆及电缆附件：　　  人民币（大写）：贰仟元整（￥2000.00元）　售后不退。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间为2012年9月7日9∶30，地点为：西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼十八楼会议室。

  - 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告在中国采购与招标网上发布。

- 联系方式

招标人：西北勘测设计研究院

地址：西安市雁塔区丈八东路18号

邮编：710065

传  真：029-88280210

Email：xkct2010@163.com

| 联系人：赵先生 电 话：029-88280249 | 联系人：翟女士 电 话：029-88280657 |
| --- | --- |

西北勘测设计研究院

二Ο一二年八月十三日