中水顾问西北院哈密石城子20MWp并网光伏电站

并网逆变器设备采购

招 标 公 告

- 招标条件

招标项目中水顾问西北院哈密石城子20MWp并网光伏电站项目已由新疆维吾尔自治区发展和改革局以新发改能源 [2012]2038号批复建设；项目业主为中国水电顾问集团哈密新能源开发有限公司，项目资金自筹，招标人为中国水电顾问集团西北勘测设计研究院。目前项目已具备招标条件，现对该项目的并联逆变器设备（合同编号：HMGF-SB-CG-1204）进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

- 项目概况

中水顾问西北院哈密石城子20MWp并网光伏电站工程位于哈密石城子光伏园区。本工程建设规模为20MWp，全部采用245Wp多晶硅电池组件，电站共设20个1MWp的子方阵。每500kWp太阳电池阵列经汇流设备与一台500kW逆变器构成1个光伏阵列逆变器组，每2个光伏阵列逆变器组与1台1000kVA、35kV双分裂绕组升压箱式变电站组成一个1MWp光伏发电单元，每7台或6台35kV升压箱式变在高压侧并联为1回电源进线，共计3回电源进线；电站35kV侧采用单母线接线，以1回35kV电缆线路接入园区220kV汇集站。

- 招标范围

本次招标将由中标人承包提供本招标公告中所规定的设备，（详见以下并联逆变器招标范围），包括设备项目的设计、制造、出厂前的试验、包装、运输、现场交接；提供安装和调试指导、现场技术培训；指导现场试验和验收；负责产品资料文件编制和提交等。

并网逆变器招标范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏并网逆变器 | 500kVA | 台 | 40 |  |
| 2 | 附件 |  | 套 | 40 | 如果有 |

- 投标人资格要求

投标人必须为中华人民共和国境内企业法人，必须通过ISO9000系列质量体系认证，并满足下列资质要求：

  - 投标人必须是一个依法组建、注册、具有独立法人资格，且具有合同设备的设计、制造（生产）许可证的生产企业。

  - 具有完善的质量保证体系，必须持国家认定的资质机构颁发的ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书；

  - 逆变器投标人资质：

- 制造过500kVA及以上的逆变器，且具有两年及以上的运行业绩；企业注册资金不低于1000万元人民币。

- 逆变器应通过TUV或VDE或CE和CQC或CGC质量认证。

  - 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

  - 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉；

  - 经营状况良好，连续两年以上盈利；

  - 近三年内无设备质量事故及客户投诉。

- 招标文件的获取

  - 招标文件的购买

凡满足本公告规定的投标人资格要求，且有诚意参与的投标人，请于2012年9月27日9∶00至16∶45，在西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼8楼804室持以下资料购买招标文件。

  - 营业执照副本及复印件；

  - 法人授权委托书；

  - 被授权人身份证原件及复印件；

  - 购买招标文件的相关信息：包括单位名称、购买标段名称、联系人、联系方式（手机、办公电话、传真）、电子邮箱等信息。

  - 招标文件售价

纸质招标文件及电子文本每套售价为：人民币（大写）：贰仟元整（￥2000.00元）　售后不退。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间为：2012年10月17日9∶30。

  - 投标文件递交的地点为：西安市雁塔区丈八东路18号中水顾问西北院大厦东楼十八楼会议室。

  - 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 联系方式

招标人：中国水电顾问集团西北勘测设计研究院

地址：西安市雁塔区丈八东路18号      邮  编：710065

传  真：029-88280210               Email：xkct2010@163.com

| 联系人：汤先生 电 话：029-88280227 | 联系人：王女士 电 话：029-88280187 |
| --- | --- |

西北勘测设计研究院

二Ο一二年九月二十日